南京财经大学桥头校区5、6、7号楼教师

休息室装修改造工程

二次招标文件

招标编号：NCZB20160121-工程07

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2016年3月14日

前 附 表

| 项目名称 | 桥头校区5、6、7号楼教师休息室装修改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学桥头校区（镇江句容市下蜀镇） |  |  |
| 项目负责人 | 朱正飞、裔文 | 联系电话 | 0511-87762084，13952005950 0511-87762007，13775397582 |
|  |  | 传真 |  |
| 项目承办单位 | 红山学院 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 桥头校区5、6、7号楼教师休息室装修改造 |  |  |
| 付款方式 | 合同签订、人员材料进场后付合同总价的20％预付款；工程竣工验收合格后付至合同总价的60％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保期满无质量问题付清全款。 |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 | 改造工程 |
| 工期要求 | 签订合同后，中标人在90个日历日内完工。 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：伍万元整 ￥50000.00 投标保证金的形式：银行本票、银行汇票 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起15个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的15个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 招标技术答疑、看现场、设计图索取 | 本项目投标人必须勘察现场。投标人须持法人授权委托书及本人身份证进行现场实地勘察，切实了解工程项目内容并登记后，方可投标；如未到现场勘察，招标人有权取消其投标资格；现场勘察时间：2016年3月22日上午9：00，集合地点：南京财经大学桥头校区一食堂广场。联系人:朱正飞、裔文电话：0511-87762084，13952005950；0511-87762007，13775397582。 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：朱老师联系电话：86718577，13815877917 投标文件递交时间：2016年3月29日9：00-10：30（北京时间），其余时间恕不接受。 投标截止时间：2015年3月29日10时30分（北京时间）。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评审法 |  |  |

南京财经大学桥头校区5、6、7号楼教师休息室装修改造

工程二次招标文件

南京财经大学桥头校区5、6、7号楼教师休息室装修改造工程实行公开招标（招标编号：NCZB20160121-工程07），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。招标有关事项告知如下：

# 一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次1个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受本招标文件的条件和规定。

# 二、项目描述：

南京财经大学桥头校区5、6、7号楼原为学生宿舍，3栋楼主体结构相同，每栋楼有4个户型，需将3栋楼装修改造为单人间教师休息室。目前，已建成1间样板间，本项目所用材料的品牌、型号、规格和质量标准要求一律以样板间出样和本招标文件后附《工程量清单》、《材料品牌要求清单》等部分描述为准，如文字描述与样板间不一致，以样板间为准。项目具体情况、装修改造要求见施工图纸及工程量清单，未尽事宜在项目现场实地勘察、答疑会上确定。

投标人按照本文件技术、质量要求完成工程量清单（附件一）所有内容。本工程质保期三年，防水部分工程质保期六年。

# 三、投标人资质要求:

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近五年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、投标人具有房屋建筑工程总承包三级和建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质。

3、投标人具有安全生产许可证。

4、委托代理人须提供本人身份证原件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同原件、社保机构出具的近三个月（2015年10月-2015年12月）的投标人为其缴纳的养老保险证明材料原件。

5、本工程项目经理具有注册建造师建筑工程二级以上（含二级）资质，且资质须满三年（截至2015年12月31日）；具有担任装修改造工程项目经理经历和业绩（不少于二项，以证明项目经理经历和业绩的合同原件份数为准）。提供本人身份证原件、资质证明原件、安全生产考核证（B证）原件、与投标人签订的有效劳动合同原件、社保机构出具的近六个月（2015年7月-2015年12月）的投标人为其缴纳的养老保险证明材料原件（有社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件）、证明项目经理经历和业绩的合同原件。

6、投标人具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供近三年中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

7、投标人具有法律、法规规定的其他从事本项目的资质。

8、本次招标不接受联合体投标。

9、提供近三年以来在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

# 四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标候选人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人保证：一当中标，施工所用的各类主辅材料、配套产品符合国家规定的质量标准，同时，其品牌、型号、规格和质量等级符合本招标文件描述要求，且不低于样板间示例标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行，未经我校书面认可，中标人不得做任何更改，否则本校有权拒付工程款；招标人对中标人在隐蔽工程中的弄虚作假行为，和施工用材上提供假冒伪劣商品的行为有随时终止付款并终身追责的权力。

6、投标人独立承担施工、安装人员的安全责任，如发生意外，全部责任由投标人承担。

7、在本校有不良投标、经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

8、工程量变更及支付说明

（1）施工过程中的隐蔽工程应有项目负责人现场签证并经我校书面认可。

（2）本工程合同为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报我校批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算；如有新增项目，增加的项目部分按最新的《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《房屋修缮定额》取费标准收取，其人工费按政府规定收取、乙方供材按当季市场信息价收取，临时措施费、文明施工措施费、建设管理费、安全生产监督费以及检测费用等不计取，总价下浮8%结算。

9、质量与验收标准

（1）工程质量符合国家行业标准和招标文件要求，必须通过环保验收。工程竣工后，投标人须提供完整的竣工资料并通过招标人组织的验收。

（2）质保期按本文件要求的执行；投标人承诺的质保标准高于本文件要求的，按投标人承诺的质保标准执行。

10、工程材料要求

（1）投标人采购的材料、设备必须符合国家相关质量及招标文件的要求，达到国标品质的在报价单中标注品牌、等级、规格型号等；招标人指定品牌采购的材料、设备，投标人必须严格在指定品牌范围内采购并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等。

（2）材料进场时应同时出具出厂合格证、厂家的检测报告、质量保证书等相关文件，国家实行强制许可或认证制度的产品，还需提供相应的“3C”认证证书，招标人随机取样、留样并按国家相关标准审验。

（3）施工过程中不得变更材料的品牌、规格和型号；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

11、违约责任追究

（1）按中华人民共和国合同法以及双方约定执行。

（2）施工方不能按期竣工影响校方使用，每迟一天校方按合同总价千分之一对施工方罚款，不可抗拒力除外。

# 五、招标文件

1、招标文件的组成：招标文件由投标人资质要求、项目描述、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、评分索引表、资质索引表等有关资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件以及公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，应在投标截止期十日前以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

4、投标报价的说明：

（1）投标报价：投标人应仔细研究本招标文件“项目描述”的内容，按照本文件要求并按工程量清单顺序逐项报价并算出总价（不得有漏项）。投标总报价应包含一切费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。招标人不再另付其他任何费用。报价同时须提供报价分析表，如实标明每项材料价格、人工费以及其他费用。

投标时请在招标文件提供的“报价表”上，直接以人民币填写单价和总价，由投标单位代表签名并加盖公章，请勿另行制表。

（2）付款方式：合同签订、人员材料进场后付合同总价20％的预付款；工程竣工验收合格后付至合同总价的60％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保期满无质量问题付清全款。

# 六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或计算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改投标文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）附有招标人不可接受的条件。

（6）投标报价高于本项目的预算。

3、评定中标候选人：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标候选人，对未中标的原因不作解释。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（80分）：有效最低报价为评标基准价，得满分80分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×80。

（2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分；没有的不得分。

（3）投标人的管理体系（2分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证得1分、ISO14001环境管理体系认证得1分，提供认证复印件并加盖公章；没有的不得分。

（4）投标人同类项目业绩（3分）：近3年内（2013年1月-2015年12月）具有同类业绩，合同金额在100万元以上的每提供一个得1分，最多得3分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），没有的不得分。

（5）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本工程编写施工组织设计针对性较强的得2分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工及环境保护措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。

（6）质保服务（7分）：具有完善、有效的质量保障方案的得3分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分；质保期在本招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，最多得4分。

# 七、投标文件

1、投标文件组成：

(1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价（见附件一，投标报价及报价分析表，以综合单价形式按工程量清单报价）。

(2)评分索引表及资质索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与评分项/得分点相对应的投标文件页码（见附件二）；表格中针对招标文件中需要审查的资质文件，投标人依次列明与资质文件项相对应的投标文件页码（见附件二）。

(3)投标人资格证明：法人证明、法人授权书、委托代理人身份证明、企业资质证书、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、项目经理身份证明和资质证明、安全生产考核证（B证）、委托代理人和项目经理的劳动合同证明、养老保险证明材料等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人的能力证明：投标人的质量管理体系、近三年来类似业绩(须提供合同或中标通知书)、其它有能力承担本工程的说明资料（如获奖情况等）。

（5）项目经理及其相关情况介绍。

（6)资信证明：开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明。

（7）施工组织方案：施工组织总体设想；方案针对性及施工段划分；施工进度计划和各阶段进度的保证措施；项目管理班组的人员配置、素质及管理经验；劳动力、机械设备和材料投入计划；关键工作和难度工艺。

（8）质量及售后服务承诺。

（9）投标人认为其它需要说明和承诺的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝均须用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

# 八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

# 九、合同主要条款

同

工程合同

(参考格式)

签订日期：        年    月     日

甲方：南京财经大学

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商，就南京财经大学桥头校区5、6、7号楼教师休息室装修改造工程事宜签订如下合同并共同遵守：

一、工程承包范围：

乙方按本工程招标文件质量要求包工包料完成工程量清单所有内容。

二、工期要求：

自合同签订之日起90 天内完工。

三、标准与验收：

1.适用于本工程的标准规范包括：现行国家、行业、专业的有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。当对同一考核指标国家、行业、专业的有关标准、规范产生不一致时，以其颁布的标准、规范较为严格者为准。

2.工程质量须达到以上标准和招标文件要求，工程竣工后，乙方须提供完整的竣工资料，并配合甲方组织的验收。

四、工程质量

1.为保证工程质量，需要由乙方提供的文件，包括：符合本工程实际情况的施工组织设计，各专项施工方案，施工进度总计划，主体结构施工、各专业安装分项详细计划，材料、设备品牌规格表及进场计划，施工用机械设备进场计划，用款计划等资料。

2.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、样板间示范、甲方现场要求以及验收标准组织施工。

3.乙方在施工过程中接受甲方、甲方主管单位及监理的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。甲方不定期地对乙方的施工进行检查，若发现不按规定施工，甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正的，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同。

4．施工过程中的隐蔽工程应有甲方项目负责人现场签证并经甲方书面认可方可施工。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工作量，确实需要新增项目或增加工作量的，必须报甲方书面批准后方可施工。

5．施工所用的各类主辅材料、配套产品符合国家规定的质量标准，同时，其品牌、型号、规格和质量等级符合甲方招标文件描述要求，且不低于样板间示例标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行，未经我校书面认可，中标人不得做任何更改，否则本校有权拒付工程款；认同业主对中标人在隐蔽工程中的弄虚作假行为，和施工用材上提供假冒伪劣商品的行为有终身追责、随时终止付款的权力。

6．质保期为  年，自竣工验收合格之日起计算；质保期内乙方应免费保修，并于报修之时起24小时内上门维修，否则甲方有权动用质保金自行维修。

五、施工安全

1.乙方进场施工前，对乙方承担工程施工的人员要进行安全交底，提出安全要求，并进行安全监督检查。

2.乙方建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，采取必要的安全防范措施。

3.乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。

4.乙方应严格遵守甲方制定的有关安全管理办法。

5.乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入，若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任。

6.乙方承诺：凡在施工过程中发生的各种安全事故，所有责任和因此产生的费用，均由乙方自理，甲方不承担任何责任和经济补偿。

六、合同价款：人民币大写：    ￥    元

1.本工程为固定单价合同，该单价包含乙方完成合同各项要求后所需的工资、材料、机械、住宿、夜间施工费、水平垂直运输、超深超高、临时设施、支护、排水降水、垃圾清理外运、安全文明施工、成品保护、检验试验、保管费、缺陷修补及维护费、管理费、利润及政策性调整等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工作量，确实需要新增项目或增加工作量的，必须报甲方批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算；如有新增项目，增加项目部分的费用按《江苏省房屋修缮工程预算定额》标准取费；乙方供材按当季市场信息价；临时措施费、文明施工措施费、建设管理费、安全生产监督费以及检测费用等不计取，总价下浮8%结算。

2.乙方必须遵守江苏省的相关规定，服从甲方管理部门的管理，凡涉及到施工许可、地质勘察、安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运、渣土运输等有关证、照，均由乙方自行办理，甲方给予配合，发生的费用全部由乙方承担，包括但不限于施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、渣土运输弃置费等。

3.乙方应加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据甲方的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，妥善处理与施工现场周边村庄关系，其费用由乙方负责。乙方所报价格应包含其自身分包引起的各项增加的或额外的费用。

4.乙方作为有经验的承包商，应结合现场编制科学合理的施工方案，并承担本合同范围内的所有费用。

七、乙方的其他义务：

乙方必须对施工现场临时用水、用电工作进行统一管理，包括但不限于以下内容：

1.乙方应将施工用水、用电的额度和设计图纸提交给甲方项目负责人，以便审查和批准。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，乙方对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。

2.施工现场用水用电不足部分由乙方自行解决，费用由乙方承担。

3.乙方负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个工程期间的需要，所发生的布设、维护管理费用包含在投标报价内。

4.乙方应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。

5.乙方不得以任何理由拒绝或延迟缴纳水电费，否则将视为乙方违约并承担由此产生的一切后果。

6.乙方的自行分包项目，其使用水电由乙方自行解决与管理。

7.乙方应负责甲方提供的临时用水用电设施的保护，如果在甲方移交给乙方后出现任何情况的损坏，其维修费用和由于损坏造成的管理部门的处罚由乙方承担。在乙方完成施工并将甲方提供的设施交还给甲方后，该设施出现损坏与乙方无关。

8.乙方进场后，应主动会同监理做好抄表计量工作，水电表的起始读数和终止读数必须经甲方项目负责人签字确认。如因乙方未按要求做好上述工作，导致出现计量分歧，责任由乙方承担。

9.施工现场的通讯由乙方自行与电信部门办理，并承担相应费用。

10.不管乙方是否使用，乙方均应负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由乙方负责，整修被盗或损坏设施的费用由乙方支付。

11.甲方有权对工程承包范围内的内容进行删减和增加，乙方应（根据实际情况，在合理的情况下）无条件地接受。

12.乙方负责对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、道路路面、地上地下管线及人员财产等的保护，由此发生的一切费用由乙方承担。

13.乙方应无条件服从甲方制定的工作、生活、安全、防火等相关管理制度。

八、合同文件构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件及其附录；

（3）技术标准和要求；

（4）图纸；

（5）已标价工程量清单或预算书。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

九、付款方式：

合同签订、人员材料进场后付合同总价的20％预付款；工程竣工验收合格后付至合同总价的60％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保期满无质量问题付清全款。

十、其他约定：

1．甲方委派 _________ 、乙方委派 ___________项目经理、工程师现场负责。

项目经理：

姓名： ______________ 

身份证号： ____________

建造师执业资格等级：______________

建造师注册证书号：______________

建造师执业印章号：______________

安全生产考核合格证书号：______________

联系电话：______________

电子信箱：______________

通信地址：______________

乙方对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求为：中标通知书中明确的项目经理本人须进驻工地，每周不少于5天，每天至少8小时在本工程现场工作，且必须参加校方的项目例会。如发现项目经理违反上述规定，每发现一次罚款2000元。如一周有两个工作日以上(含两个工作日)或累计10天不在现场，视为严重违约，甲方有权解除合同，并追究由此带给甲方的损失。

乙方擅自更换项目经理的违约责任：中标人在投标时承诺拟派本工程的项目经理不得更换。如乙方更换项目经理，甲方有权解除合同并追究乙方20万元人民币的违约金；甲方可从当期应付合同价款中直接扣除乙方违约金。

乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的项目经理。乙方在接到更换通知后更换的项目经理资质等级、各种证照条件不得低于原招标文件中的要求，乙方无正当理由拒绝更换的或更换的项目经理不符合要求、仍不称职的，甲方有权解除合同，并追究由此带给甲方的一切损失。

2．乙方竣工每延迟一天，按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，如给甲方造成经济损失，须如数赔偿（不可抗力因素造成的除外）。

3．严禁任何形式的转包及违法分包，一经发现立即终止合同，甲方有权要求赔偿合同总价的30%作为违约金；如有其它损失，甲方仍有权要求赔偿。

4．乙方应安全施工、文明施工，所有需要使用的安全措施、场内道路和交通设施的设计、修建和拆除均由乙方负责，且所有发生的费用已经包含在合同价中，后期不予调整。

5.甲乙双方合同签订、生效后，工程项目现场的安全管理及发生的相关费用由乙方负责，甲方配合做好相关工作。

6．工程审计按省教育厅和南京财经大学超标审计费的有关规定执行。

本合同自签订之日起生效。如本合同有争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决，如协商不成，双方同意交有管辖权的人民法院处理。

本合同一式六份，均具有同等法律效力，甲方执四 份，乙方执二  份。

甲方：  (公章)            乙方：  (公章)

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

（签字）                      （签字）

电  话：      电  话：

传  真：               传  真：

开户银行：                开户银行：

账  号：            账  号：

# 十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起十五个日历日之内与南京财经大学红山学院签订合同，并且中标人须于合同签订之日起两个日历日之内进场施工，逾期不签合同或不进场施工的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

# 十一、其他约定事项

1.投标人应指定投标文件中承诺的项目经理负责中标的工程。

2.质保期内施工方应24小时内免费服务，如因招标人人为而非工程质量问题，由招标人给付材料费。

附件一

投  标  函

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：的招标文件，正式授权(姓名和职务）代表（投标人的名称），提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了（项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、我方将派出_______________（注册建造师姓名）作为本工程的项目经理。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

7、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥     ）。

8、我方针对编号为：______的项目投标总价：人民币(大写):                     。

（¥        ）。

9、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

10、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

11、（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2016年月日

分部分项工程量清单与计价表

| 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 |  | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） |  | 其中 暂估价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 一层大厅项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011606003001 | 拆除顶面矿棉板吊顶 |  | M2 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊顶部分，原轻钢龙骨，矿棉板拆除，矿棉板尺寸：600*600，层高3.05米 |
| 011608002001 | 墙面乳胶漆铲除 |  | M2 | 28.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面乳胶漆面铲除至原水泥层，如需要铲除水泥层，费用另计 |
| 011605002001 | 拆除墙面墙砖 |  | M2 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面瓷砖铲除，如需要铲除红砖，费用另计 |
| 011605001001 | 拆除地面地砖 |  | M2 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原地面瓷砖及原铺贴基层铲除 |
| 011605001002 | 拆除门厅外地砖，踏步砖 |  | M2 | 24.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原台阶地砖及原铺贴基层拆除，每踏长*高*宽4720*180*300 |
| 011201001001 | 墙面粉刷 |  | M2 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、墙体类型：原墙砖铲除部分 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3，粉刷厚1.5-2CM 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2 |
| 010401012001 | 砌楼梯踏步 |  | 个 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：红砖砌体 2、面层材料品种、规格、颜色： 水泥黄沙人工费 每踏长*高*宽4720*180*300 |
| 011610001001 | 拆除大门（门框） |  | 樘 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原木制边框门，玻璃面，门框，门宽*高：3180*3500 |
| 011302001001 | 顶面铝扣板吊顶 |  | M2 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：圆8，H700MM 层高3000MM 2、基层材料种类、规格：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600铝板，厚度1.1MM |
| 011406001001 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 28.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406001002 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：顶面 |
| 011406003001 | 墙顶面底层界面剂 |  | M2 | 40.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011207001001 | 墙顶面网格布贴面 |  | M2 | 40.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：专用网格布、专用胶水粘贴 4、部位：墙面 |
| 011406001003 | 外墙水泥漆 |  | M2 | 8.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙面打磨，找补，满刮腻子（外墙专用腻子）两遍，外墙水泥漆滚涂两遍，辅材及人工 |
| 011102003001 | 800*800地砖 |  | M2 | 40.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖800*800 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖 800*800 全抛釉 |
| 010808004001 | 不锈钢门套 |  | M | 7.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层木工板基层，6CM九厘板门边线条基层，采用304-1.0厚拉丝不锈钢折边饰面，人工费及材料费 |
| 010805005001 | 订制1.2厚钢化全玻璃门 |  | M2 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订制1.2厚钢化玻璃门，打孔，含GMT地弹簧、玻璃拉手，门锁等 五金，门洞尺寸：3180*3500 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 一层过道项目(共三层) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011606003002 | 拆除顶面矿棉板吊顶 |  | M2 | 35.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊顶部分，原轻钢龙骨，矿棉板拆除，矿棉板尺寸：600*600，层高3.05米 |
| 011608002002 | 墙面乳胶漆铲除 |  | M2 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面乳胶漆面铲除至原水泥层，如需要铲除水泥层，费用另计 |
| 011605002002 | 拆除墙面墙砖 |  | M2 | 27.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面瓷砖及铺贴基层铲除，如需要铲除红砖，费用另计 |
| 011605001003 | 拆除地面地砖 |  | M2 | 35.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原地面瓷砖及铺贴基层铲除 |
| 011610002001 | 拆除防盗铁皮门 |  | 樘 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除原防盗门，门洞尺寸 ：1520*3000 |
| 011406001004 | 墙面粉刷 |  | M2 | 27.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、墙体类型：原墙砖铲除部分 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3，粉刷层厚为1.5-2CM 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2 |
| 011302001002 | 顶面铝扣板吊顶 |  | M2 | 35.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：圆8，H700MM 层高3000MM 2、基层材料种类、规格：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600铝板，厚度1.1MM |
| 011406001005 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406003002 | 墙顶面底层界面剂 |  | M2 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011207001002 | 墙顶面网格布贴面 |  | M2 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：专用网格布，专用胶水粘贴 4、部位：墙面 |
| 011102003002 | 800*800地砖 |  | M2 | 35.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖800*800 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖 800*800 全抛釉 |
| 011203001001 | 窗洞粉刷 |  | M | 41.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、墙体类型：窗边 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3，粉刷厚1.5-2CM 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2 |
| 011105005001 | 实木踢脚线 |  | M | 48.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：杉木实木材料，8CM高 2、含人工安装费及材料费 3、部位：室内踢脚线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计价格为单层价格：3层为合计 |
| 三 | 两侧大房间工程项目（共6间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011614005001 | 拆除窗帘盒 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原窗帘盒拆除 |
| 011610002002 | 拆除防盗门 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防盗门拆除，尺寸：880*2100 |
| 011610002003 | 拆除玻璃移门 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原塑钢材质 ，门洞尺寸高*宽：2400*2000 |
| 011302001003 | 顶面石膏板吊顶 |  | M2 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：圆8，H700MM 层高3050MM 2、基层材料种类、规格：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板面层，厚度1.0MM，自攻螺丝固定 |
| 011502004001 | 顶面石膏板下挂边 |  | M | 14.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 木龙骨基层框，面刷防火涂料，两层石膏板贴面，面材厚1.0CM |
| 060104014001 | 原地面成品保护 |  | M2 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石膏板保护，人工费及材料费 |
| 011406001006 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：顶面 |
| 011406001007 | 墙面乳胶漆（彩色） |  | M2 | 44.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 彩色调色漆 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406003003 | 墙顶面底层界面剂 |  | M2 | 59.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011207001003 | 墙顶面网格布贴面 |  | M2 | 59.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：专用网格布，专用胶水粘贴 4、部位：墙面 |
| 011608002003 | 墙顶面原始墙面铲除 |  | M2 | 59.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面乳胶漆面铲除至原水泥层，如需要铲除水泥层，费用另计 |
| 011610002004 | 塑钢窗户拆除 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塑钢材质，窗洞尺寸：2550*1500 |
| 011203001002 | 窗洞粉刷 |  | M | 41.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、墙体类型：砖 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3，粉刷厚度为1.5-2CM 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2 |
| 010401012002 | 窗边砌24墙 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.墙体类型：轻质内隔墙 2.墙体厚度：240mm 3.砌块品种规格：加气砼砌块 4.砂浆强度等级：M5水泥沙浆 |
| 011210001001 | 轻钢龙骨隔墙 |  | M2 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卫生间玻璃隔断立柱采用1.8厚木工板制作50MM*100MM立柱，顶部采用木工板制作固定面，外面泰山牌石膏板，卫生间面贴水泥板，人工费及材料费 |
| 011201001002 | 粉墙 |  | M2 | 21.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、墙体类型：新建墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3，粉刷厚度为1.5-2CM 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2 |
| 010503001001 | 砼现浇底座（开槽、倒梁） |  | M | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原地面开槽，槽宽*深：150*50，现浇砼底座：底座宽*高：120*300，两侧制作模板，内有放#8螺纹箍筋，平放#8螺纹，现场调制混凝土浇筑 |
| 011605001004 | 地砖拆除（墙面起底） |  | M2 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面地砖铲除 |
| 011608002004 | 卫生间墙面原粉刷层铲除 |  | M2 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面乳胶漆面铲除至原水泥层，如需要铲除水泥层，费用另计 |
| 010904003001 | 墙地面防水 |  | M2 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥砂浆修补，专用防水砂浆，防水砂浆刷二遍,做24小时蓄水试验(甲方验收),不含原地面处理,按实际面积计算工程量 |
| 011102003003 | 地砖铺贴 |  | M2 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖300*300 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖300*300 全抛釉 |
| 011204003001 | 墙砖铺贴 |  | M2 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖300*600 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖300*600 全抛釉 |
| 011108001001 | 门槛石铺贴 |  | 块 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥沙浆干铺，1.5厚天然石，金碧辉煌加工石材，现场铺贴， |
| 011108001002 | 挡水条铺贴 |  | 块 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成品石材挡水石，水泥沙浆干铺，含石材及铺贴费用及辅材 |
| 011204001001 | 玻璃隔断石材底座 |  | M | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订制天然石材加工现场尺寸，石材厚1.8 |
| 011210001002 | 隔墙顶梁，底座及立柱 |  | M | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卫生间玻璃隔断立柱采用1.8厚木工板制作50MM*100MM立柱，顶部采用木工板制作固定面，外面泰山牌石膏板，卫生间面贴水泥板，人工费及材料费 |
| 010808004002 | 门套包不锈钢 |  | M | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层木工板基层，6CM九厘板门边线条基层，采用304-1.0厚拉丝不锈钢折边饰面，人工费及材料费 |
| 010808004003 | 不锈钢包边 |  | M | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用304-1.0厚拉丝不锈钢折边饰面，人工费及材料费 |
| 011207001004 | 不锈钢圆弧立柱 |  | M | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用304-1.0厚拉丝不锈钢圆弧造型饰面，人工费及材料费 |
| 011210003001 | 10mm钢化玻璃 |  | M2 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卫生间墙面采用10MM钢化玻璃，订制10MM钢化磨沙玻璃，材料含安装费 |
| 010805005002 | 10mm钢化玻璃门 |  | 扇 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订制10MM磨沙玻璃，打孔，含门夹、拉手，门锁等 五金，门洞尺寸：700*2200 |
| 011302001004 | 铝扣板吊顶 |  | M2 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：圆8，H700MM 层高3000MM 2、基层材料种类、规格：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300铝板，厚度1.1MM |
| 011105005002 | 实木踢脚线 |  | M | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：杉木实木材料，8CM高 2、含人工安装费及材料费 3、部位：室内踢脚线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计价格为单间价格：6间为合计 |
| 四 | 中间标准间工程项目（共24间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011614005002 | 拆除窗帘盒 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原窗帘盒拆除 |
| 011610002005 | 拆除防盗门 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防盗门拆除，尺寸：880*2100 |
| 011610002006 | 拆除玻璃移门 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原塑钢材质 ，门洞尺寸高*宽：2400*2000 |
| 011302001005 | 顶面石膏板吊顶 |  | M2 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：圆8，H700MM 层高3050MM 2、基层材料种类、规格：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板面层，厚度1.0MM，自攻螺丝固定 |
| 011502004002 | 顶面石膏板下挂边 |  | M | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 木龙骨基层框，面刷防火涂料，两层石膏板贴面，面材厚1.0CM |
| 060104014006 | 原地面成品保护 |  | M2 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石膏板保护，人工费及材料费 |
| 011406001008 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 10.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：顶面 |
| 011406001009 | 墙面乳胶漆（彩色） |  | M2 | 39.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 彩色调色漆 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406003004 | 墙顶面底层界面剂 |  | M2 | 49.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011207001005 | 墙顶面网格布贴面 |  | M2 | 49.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：专用网格布、专用胶水粘贴 4、部位：墙面 |
| 011608002005 | 墙顶面原始墙面铲除 |  | M2 | 49.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面乳胶漆面铲除至原水泥层，如需要铲除水泥层，费用另计 |
| 011201001003 | 粉墙 |  | M2 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、墙体类型：新建墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3，粉刷厚度为1.5-2CM 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2 |
| 010503001002 | 砼现浇底座（开槽、倒梁） |  | M | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原地面开槽，槽宽*深：150*50，现浇砼底座：底座宽*高：120*300，两侧制作模板，内有放#8螺纹箍筋，平放#8螺纹，现场调制混凝土浇筑 |
| 011605001005 | 地砖拆除（墙面起底） |  | M2 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面地砖铲除 |
| 011608002006 | 卫生间墙面原粉刷层铲除 |  | M2 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面乳胶漆面铲除至原水泥层，如需要铲除水泥层，费用另计 |
| 010904003002 | 墙地面防水 |  | M2 | 13.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥砂浆修补，专用防水砂浆，防水砂浆刷二遍,做24小时蓄水试验(甲方验收),不含原地面处理,按实际面积计算工程量 |
| 011102003004 | 地砖铺贴 |  | M2 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖300*300 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖300*300 全抛釉 |
| 011204003002 | 墙砖铺贴 |  | M2 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖300*600 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖300*600 全抛釉 |
| 011108001003 | 门槛石铺贴 |  | 块 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥沙浆干铺，1.5厚天然石，金碧辉煌加工石材，现场铺贴， |
| 011108001004 | 挡水条铺贴 |  | 根 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成品石材挡水石，水泥沙浆干铺，含石材及铺贴费用及辅材 |
| 011204001002 | 玻璃隔断石材底座 |  | M | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订制天然石材加工现场尺寸，石材厚1.8 |
| 011210001003 | 轻钢龙骨隔墙 |  | M2 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卫生间玻璃隔断立柱采用1.8厚木工板制作100MM*100MM立柱，顶部采用木工板制作固定面，外面泰山牌石膏板，卫生间面贴水泥板，人工费及材料费 |
| 011210001004 | 玻璃隔断立柱 |  | M | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卫生间玻璃隔断立柱采用1.8厚木工板制作100MM*100MM立柱，顶部采用木工板制作固定面，外面泰山牌石膏板，卫生间面贴水泥板，人工费及材料费 |
| 010808004004 | 门套包不锈钢 |  | M | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层木工板基层，6CM九厘板门边线条基层，采用304-1.0厚拉丝不锈钢折边饰面，人工费及材料费 |
| 010808004005 | 不锈钢包边 |  | M | 6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用304-1.0厚拉丝不锈钢折边饰面，人工费及材料费 |
| 011207001006 | 不锈钢圆弧立柱 |  | M | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用304-1.0厚拉丝不锈钢圆弧造型饰面，人工费及材料费 |
| 011210003002 | 10mm钢化玻璃 |  | M2 | 5.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卫生间墙面采用10MM钢化玻璃，订制10MM钢化玻璃，材料含安装费 |
| 010805005003 | 10mm钢化玻璃门 |  | 扇 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订制10MM玻璃，打孔，含门夹、拉手，门锁等 五金，门洞尺寸：700*2200 |
| 011302001006 | 铝扣板吊顶 |  | M2 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：圆8，H700MM 层高3000MM 2、基层材料种类、规格：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300铝板，厚度1.1MM |
| 011105005003 | 实木踢脚线 |  | M | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：杉木实木材料，8CM高 2、含人工安装费及材料费 3、部位：室内踢脚线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计价格为单间价格：24间为合计 |
| 五 | 一层管理员工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011601001001 | 墙体拆除24墙 |  | M2 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原240墙墙体拆除 |
| 011601001002 | 墙体拆除12墙 |  | M2 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原120墙体拆除 |
| 011609002001 | 拆除淋浴房隔断 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原塑钢材质 ，淋浴区拆除 |
| 011605001006 | 拆除墙地砖 |  | M2 | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面地砖铲除 |
| 011612002001 | 拆除蹲坑，水池 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原蹲坑拆除 |
| 011302001007 | 顶面石膏板吊顶 |  | M2 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：圆8，H700MM 层高3050MM 2、基层材料种类、规格：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板面层，厚度1.0MM，自攻螺丝固定 |
| 011502004003 | 顶面石膏板下挂边 |  | M | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 木龙骨基层框，面刷防火涂料，两层石膏板贴面，面材厚1.0CM |
| 011102003005 | 600*600地砖铺贴 |  | M2 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖600*600 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖600*600 全抛釉 |
| 060104014003 | 原地面成品保护 |  | M2 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石膏板保护，人工费及材料费 |
| 011406001010 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：顶面 |
| 011406001011 | 墙面乳胶漆（彩色） |  | M2 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 彩色调色漆 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406003005 | 墙顶面底层界面剂 |  | M2 | 37.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011207001007 | 墙顶面网格布贴面 |  | M2 | 37.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：专用网格布、专用胶水粘贴 4、部位：墙面 |
| 010402001001 | 砌墙120厚 |  | M2 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.墙体类型：轻质内隔墙 2.墙体厚度：120mm 3.砌块品种规格：加气砼砌块 4.砂浆强度等级：M5水泥沙浆 |
| 011201001004 | 粉墙 |  | M2 | 37.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、墙体类型：新建墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3，粉刷厚1.5-2CM 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2 |
| 011203001003 | 粉门洞及窗洞 |  | M | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、墙体类型：门洞边 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3粉刷厚1.5-2CM 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2 |
| 010503001003 | 砼现浇底座（开槽、倒梁） |  | M | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原地面开槽，槽宽*深：150*50，现浇砼底座：底座宽*高：120*300，两侧制作模板，内有放#8螺纹箍筋，平放#8螺纹，现场调制混凝土浇筑 |
| 010904003003 | 墙地面防水 |  | M2 | 23.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥砂浆修补，专用防水砂浆，防水砂浆刷二遍,做24小时蓄水试验(甲方验收),不含原地面处理,按实际面积计算工程量 |
| 011102003006 | 地砖铺贴 |  | M2 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖300*300 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖300*300 全抛釉 |
| 011204003003 | 墙砖铺贴 |  | M2 | 18.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖300*600 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖300*600 全抛釉 |
| 011108001005 | 门槛石铺贴 |  | 块 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥沙浆干铺，1.5厚天然石，金碧辉煌加工石材，现场铺贴， |
| 011108001006 | 挡水条铺贴 |  | 根 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成品石材挡水石，水泥沙浆干铺，含石材及铺贴费用及辅材 |
| 010808004006 | 门套包不锈钢 |  | M | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层木工板基层，6CM九厘板门边线条基层，采用304-1.0厚拉丝不锈钢折边饰面，人工费及材料费 |
| 010805005004 | 10mm钢化玻璃门 |  | 扇 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订制10MM玻璃，打孔，含门夹、拉手，门锁等 五金，门洞尺寸：700*2200 |
| 011302001008 | 卫生间铝扣板吊顶 |  | M2 | 4.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：圆8，H700MM 层高3000MM 2、基层材料种类、规格：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300铝板，厚度1.1MM |
| 011105005004 | 实木踢脚线 |  | M | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：杉木实木材料，8CM高 2、含人工安装费及材料费 3、部位：室内踢脚线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 一层库房工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011601001003 | 墙体拆除24墙 |  | M2 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原240墙体拆除 |
| 011605001007 | 拆除墙地砖 |  | M2 | 57.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面地砖铲除 |
| 011612002002 | 拆除蹲坑，水池 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原蹲坑拆除 |
| 011302001009 | 铝扣板吊顶 |  | M2 | 16.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：圆8，H700MM 层高3000MM 2、基层材料种类、规格：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300铝板，厚度1.1MM |
| 011406001012 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 36.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406003006 | 墙顶面底层界面剂 |  | M2 | 36.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011207001008 | 墙顶面网格布贴面 |  | M2 | 36.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：专用网格布、专用胶水粘贴 4、部位：墙面 |
| 011201001005 | 粉墙 |  | M2 | 44.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、墙体类型：新建墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3，粉刷厚度1.5-2CM 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2 |
| 011102003007 | 地砖铺贴600*600地砖 |  | M2 | 13.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖600*600 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖600*600 全抛釉 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 楼梯道工程项目（共计3层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011605001008 | 楼梯踏步瓷砖拆除 |  | 踏 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原楼梯踏步砖拆除，每踏长*高*宽1400*180*250 |
| 011605001009 | 楼梯平台瓷砖拆除 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平台长*宽：2870*1400 |
| 011106002001 | 楼梯踏步瓷砖铺贴 |  | 踏 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：楼梯台面 2、面层材料品种、规格、颜色： 全抛釉 3、墙砖品牌类型：不含瓷砖，陶瓷砖 800*800 加工砖 每踏长*高*宽1400*180*250 |
| 011102003008 | 楼梯平台瓷砖铺贴 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：楼梯台面 2、面层材料品种、规格、颜色： 全抛釉 3、墙砖品牌类型：不含瓷砖陶瓷砖 800*800 加工砖 平台长*宽：2870*1400 |
| 011605002003 | 墙砖拆除 |  | M2 | 14.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙体砖拆除 |
| 011406001013 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 14.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406001014 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 42.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面面 5、部位：顶 |
| 011406003007 | 墙顶面底层界面剂 |  | M2 | 57.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011207001009 | 墙顶面网格布贴面 |  | M2 | 57.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：专用网格布、专用胶漆粘贴 4、部位：墙面 |
| 011604002001 | 墙顶面原始墙面铲除 |  | M2 | 57.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面乳胶漆面铲除原水泥层，如需要铲除红砖，费用另计 |
| 011403001001 | 楼梯扶手翻新 |  | M | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原楼梯扶打磨刷漆 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计价格为单层价格：3层为合计 |
| 八 | 一层阳台工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011102003009 | 地面瓷砖铺贴600*600地砖 |  | M2 | 52.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖600*600 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖600*600 全抛釉 |
| 011105003001 | 瓷砖踢脚线安装 |  | M | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工瓷砖踢脚线，人工安装费及材料费 |
| 011406001015 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 26.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406001016 | 墙面外墙漆 |  | M2 | 29.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙面打磨，找补，满刮腻子（外墙专用腻子）两遍，外墙水泥漆滚涂两遍，辅材及人工 |
| 011406003008 | 顶面底层界面剂 |  | M2 | 26.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011604002002 | 墙顶面原始墙面铲除 |  | M2 | 55.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面乳胶漆面铲除原水泥层，如需要铲除红砖，费用另计 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 2-3层阳台工程项目（共20个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011102003010 | 地面瓷砖铺贴地砖 |  | M2 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖600*600 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖600*600 全抛釉 |
| 011105003002 | 瓷砖踢脚线安装 |  | M | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加工瓷砖踢脚线，人工安装费及材料费 |
| 011406001017 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406001018 | 墙面外墙漆 |  | M2 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙面打磨，找补，满刮腻子（外墙专用腻子）两遍，外墙水泥漆滚涂两遍，辅材及人工 |
| 011406003009 | 顶面底层界面剂 |  | M2 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011604002003 | 墙顶面原始墙面铲除 |  | M2 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面乳胶漆面铲除原水泥层，如需要铲除红砖，费用另计 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计价格为单个价格：20间为合计 |
| 十 | 二层娱乐室项目（1间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011606003003 | 拆除顶面矿棉板吊顶 |  | M2 | 32.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊顶部分，原轻钢龙骨，矿棉板拆除，矿棉板尺寸：600*600，层高3.05米 |
| 011604002004 | 墙面乳胶漆铲除 |  | M2 | 62.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面乳胶漆面铲除原水泥层，如需要铲除红砖，费用另计 |
| 011610001002 | 拆除大门 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除原木制门，门洞尺寸：1370*2400 |
| 011406001019 | 墙面乳胶漆 |  | M2 | 62.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406001020 | 顶面乳胶漆（彩色） |  | M2 | 32.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 彩色调色漆 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406003010 | 墙顶面底层界面剂 |  | M2 | 94.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011207001010 | 墙顶面网格布贴面 |  | M2 | 94.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：专用网格布、专用胶水粘贴 4、部位：墙面 |
| 060104014004 | 原地面成品保护 |  | M2 | 32.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石膏板保护，人工费及材料费 |
| 011105005005 | 实木踢脚线 |  | M | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：杉木实木材料，8CM高 2、含人工安装费及材料费 3、部位：室内踢脚线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 北房间工程项目（共4间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011601001004 | 墙体拆除24墙 |  | M2 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原240墙墙体拆除 |
| 011601001005 | 墙体拆除12墙 |  | M2 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原120墙体拆除 |
| 011609002002 | 拆除淋浴房隔断 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原塑钢材质 ，淋浴区拆除 |
| 011605001010 | 拆除墙地砖 |  | M2 | 45.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面地砖铲除 |
| 011612002003 | 拆除蹲坑，水池 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原蹲坑拆除 |
| 011302001010 | 顶面石膏板吊顶 |  | M2 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：圆8，H700MM 层高3050MM 2、基层材料种类、规格：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板面层，厚度1.0MM，自攻螺丝固定 |
| 011502004004 | 顶面石膏板下挂边 |  | M | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 木龙骨基层框，面刷防火涂料，两层石膏板贴面，面材厚1.0CM |
| 011102003011 | 600*600地砖铺贴 |  | M2 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖600*600 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖600*600 全抛釉 |
| 060104014005 | 原地面成品保护 |  | M2 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石膏板保护，人工费及材料费 |
| 011406001021 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：顶面 |
| 011406001022 | 墙面乳胶漆（彩色） |  | M2 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 彩色调色漆 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406003011 | 墙顶面底层界面剂 |  | M2 | 37.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011207001011 | 墙顶面网格布贴面 |  | M2 | 37.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：专用网格布、专用胶水粘贴 4、部位：墙面 |
| 010402001002 | 砌墙120厚 |  | M2 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.墙体类型：轻质内隔墙 2.墙体厚度：120mm 3.砌块品种规格：加气砼砌块 4.砂浆强度等级：M5水泥沙浆 |
| 011201001006 | 粉墙 |  | M2 | 37.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、墙体类型：新建墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2 |
| 011203001004 | 粉门洞及窗洞 |  | M | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、墙体类型：门洞边 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2 |
| 010503001004 | 砼现浇底座（开槽、倒梁） |  | M | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原地面开槽，槽宽*深：150*50，现浇砼底座：底座宽*高：120*300，两侧制作模板，内有放#8螺纹箍筋，平放#8螺纹，现场调制混凝土浇筑 |
| 010904003004 | 墙地面防水 |  | M2 | 23.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥砂浆修补，专用防水砂浆，防水砂浆刷二遍,做24小时蓄水试验(甲方验收),不含原地面处理,按实际面积计算工程量 |
| 011102003012 | 地砖铺贴 |  | M2 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖300*300 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖300*300 全抛釉 |
| 011204003004 | 墙砖铺贴 |  | M2 | 18.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：地面 2、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖300*600 （不含瓷砖）包含倒边倒角，瓷砖填缝 3、墙砖品牌类型：陶瓷砖300*600 全抛釉 |
| 011108001007 | 门槛石铺贴 |  | 块 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥沙浆干铺，1.5厚天然石，金碧辉煌加工石材，现场铺贴， |
| 011108001008 | 挡水条铺贴 |  | 根 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成品石材挡水石，水泥沙浆干铺，含石材及铺贴费用及辅材 |
| 010808004007 | 门套包不锈钢 |  | M | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双层木工板基层，6CM九厘板门边线条基层，采用304-1.0厚拉丝不锈钢折边饰面，人工费及材料费 |
| 010805005005 | 10mm钢化玻璃门 |  | 扇 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订制10MM玻璃，打孔，含门夹、拉手，门锁等 五金，门洞尺寸：700*2200 |
| 011302001011 | 卫生间铝扣板吊顶 |  | M2 | 4.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：圆8，H700MM 层高3000MM 2、基层材料种类、规格：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*300铝板 |
| 011105005006 | 实木踢脚线 |  | M | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：杉木实木材料，8CM高 2、含人工安装费及材料费 3、部位：室内踢脚线 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计价格为单间价格：4间为合计 |
| 十二 | 三层会议室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011606003004 | 拆除顶面矿棉板吊顶 |  | M2 | 32.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊顶部分，原轻钢龙骨，矿棉板拆除，矿棉板尺寸：600*600，层高3.05米 |
| 011604002005 | 墙面乳胶漆铲除 |  | M2 | 62.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原墙面乳胶漆面铲除原水泥层，如需要铲除红砖，费用另计 |
| 011610001003 | 拆除大门 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除原木制门，门洞尺寸：1370*2400 |
| 011406001023 | 墙面乳胶漆（彩色） |  | M2 | 62.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406001024 | 顶面乳胶漆 |  | M2 | 32.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶水加白水泥 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：净味120（三合一） 彩色调色漆 一底两面 5、部位：墙面 |
| 011406003012 | 墙顶面底层界面剂 |  | M2 | 94.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：901界面剂 4、部位：墙面 |
| 011207001012 | 墙顶面网格布贴面 |  | M2 | 94.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、基层类型：墙体 2、遍数：一遍 3、种类：专用网格布、专用胶水粘贴 4、部位：墙面 |
| 060104014007 | 原地面成品保护 |  | M2 | 32.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石膏板保护，人工费及材料费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 安装工程项目及其它费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具安装费 |  | 间 |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装人工费及辅材费，不含主材 |
| 2 | 五金件安装 |  | 间 |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装人工费及辅材费，不含主材 |
| 3 | 开关面板插座安装费 |  | 间 |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装人工费及辅材费，不含主材 |
| 4 | 座便器安装费 |  | 个 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装人工费及辅材费，不含主材 |
| 5 | 台盆安装费 |  | 个 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装人工费及辅材费，不含主材 |
| 6 | 垃圾清运费 |  | 项 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 垃圾外运费 |
| 7 | 材料运输费 |  | 项 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料运输费 |
| 8 | 材料上楼费 |  | 项 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料上楼人工费 |
| 9 | 打孔费 |  | 个 |  | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工及机械费 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 水电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030411001001 | 配管 |  | m |  | 3900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：穿线管 2、材质：PVC 3、规格：25内 4、配置形式：暗配 |
| 030411004001 | 配线 |  | m |  | 7600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：BV铜芯线 2、配线形式：暗配 3、规格：2.5mm2 4、配线部位：照明插座 |
| 030411004002 | 配线 |  | m |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：BV铜芯线 2、配线形式：暗配 3、规格：4mm2 4、配线部位：分电箱主线 |
| 030411004003 | 配线 |  | m |  | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：网络线 2、配线形式：暗配 3、规格：六类 4、配线部位：弱电 |
| 030404017001 | 配电箱 |  | 台 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、安装方式：暗装 2、分配电箱 |
| 030404016001 | 控制箱 |  | 台 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、安装方式：暗装 2、网络配线箱 |
| 030411006001 | 接线盒 |  | 个 |  | 532.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：暗盒 |
| 040501004001 | 塑料管 |  | M |  | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PPR25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：要求 |
| 031003005001 | 塑料阀门 |  | 个 |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、规格：50mm 2、连接形式：焊接 |
| 040501004002 | 塑料管 |  | M |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：要求 |
| 040501004003 | 塑料管 |  | M |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、安装部位：室外 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：粘接 |
| 040501004004 | 塑料管 |  | M |  | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、安装部位：室外 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：粘接 |
| 040501004005 | 塑料管 |  | M |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、安装部位：室外 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC160 4、连接形式：粘接 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 主材部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010801002001 | 套装全实木门（单开） |  | 樘 |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订制工艺全实木门，门洞尺寸 ：2100*850 |
| 010801002002 | 套装全实木门（双开） |  | 樘 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订制工艺全实木门，门洞尺寸 ：2100*1500 |
| 010801006001 | 套装门五金件 |  | 套 |  | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一套中为：门合叶、门锁、门吸，品牌名门锁业 |
| 031004014001 | 简易花洒喷头，龙头，下水 |  | 套 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料费 |
| 031004011001 | 淋浴房 |  | 套 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢化玻璃，尺寸为800*800，圆弧形 |
| 010805005006 | 移门 |  | M2 |  | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阳台彩铝5+9+5钢化中空玻璃移门，门洞尺寸 ：2000*2400 |
| 010807001001 | 窗户 |  | M2 |  | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型材：彩铝，5+9+5中空玻璃 |
| 031004008001 | 卫生间五金挂件 |  | 套 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包含毛巾架，浴巾架，三角架，抽纸盒，托盘架等 |
| 031004014002 | 卫生间小五金件 |  | 套 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地漏,软管，三角阀 |
| 011102003013 | 300*300地砖 |  | M2 |  | 102.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙砖品牌类型：陶瓷砖 全抛釉 |
| 011204003005 | 300*600墙砖 |  | M2 |  | 399.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙砖品牌类型：陶瓷砖 全抛釉 |
| 011102003014 | 800*800地砖 |  | M2 |  | 86.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙砖品牌类型：陶瓷砖600*600 全抛釉 |
| 011102003015 | 600*600地砖 |  | M2 |  | 184.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙砖品牌类型：陶瓷砖600*600 全抛釉 |
| 011102003016 | 门厅踏步砖 |  | 踏 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800*800加工砖 每踏长*高*宽4720*180*300 |
| 011106002002 | 楼梯踏步砖 |  | 踏 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800*800加工砖 每踏长*高*宽 平台长*宽：1400*180*250 |
| 030404034001 | 照明开关 |  | 个 |  | 159.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：照明开关 2、安装方式：暗装 |
| 030404035001 | 插座 |  | 个 |  | 375.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：插座 2、材质： 3、规格：86型 4、安装方式：暗装 |
| 030412001001 | 普通灯具 |  | 套 |  | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：筒灯 2、规格：14Cm |
| 030412001002 | 吸顶灯具 |  | 套 |  | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：筒灯 2、规格：40Cm |
| 030412001003 | 卫生间吸顶灯具 |  | 套 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：筒灯 2、规格：40Cm |
| 030404033001 | 风扇 |  | 台 |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：轴流排气扇 |
| 030411006002 | 接线盒 |  | 个 |  | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、名称：网络接线盒 |
| 031004006001 | 座便器 |  | 套 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：马桶 3、附件名称、数量：含下水、配件等 |
| 031004003001 | 洗脸盆 |  | 套 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：立柱盆 3、附件名称、数量：含水龙头、下水、配件等 |
| 031004008002 | 装饰布帘 |  | M |  | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一米高度为2.7米高，单价包含无妨带、铅坠、挂钩等辅材 |
| 00000000000 | 单杆不锈钢挂衣杆 |  | 套 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2MM厚，直径25MM的不锈钢圆管焊接，尺寸以现场为准备 |
| 00000000000 | 阳光板顶面 |  | M2 |  | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6MM阳光板安装，40*40*12不锈钢方管焊接基础框架 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上1栋楼室内装修报价合计: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3栋楼室内装修报价合计: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十六 |  | 外立面，外墙项目（工程量为3栋楼整体工程量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011405001001 |  | 护栏（出新） | M2 |  | 180.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打磨，防锈漆（长江牌）涂刷两遍，表面白瓷漆（长江牌）两遍，辅材及人工 |
| 011406001025 |  | 外墙水泥漆（两侧） | M2 |  | 1745.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙面打磨，找补，满刮腻子（外墙专用腻子）两遍，外墙水泥漆滚涂两遍，辅材及人工 |
| 011102002001 |  | 花坛围边贴砖 | M2 |  | 56.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砖砌找补，采用碎大理石铺设，水泥，黄沙，辅材及人工 |
| 011607001001 |  | 屋顶面翻新 | M2 |  | 800.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除原有屋面瓦，新增SBS防水卷材，拼接缝采用火烤拼接，铺设原有屋面瓦 |
| 010702005001 |  | 木质屋檐 | M |  | 250.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 木质屋檐修补，采用杉木板，防腐油漆饰面，辅材及人工 |
| 031001006001 |  | 外排水 | M |  | 180.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110PVC管，油漆涂刷外墙水泥漆，辅材及人工 |
| 00000000000 |  | 外围脚手搭建 | M2 |  | 2700.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双排钢管搭建，外做防护网 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十七 |  | 预留金 | 项 |  | 1 |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3栋楼室内装修室外改造报价总计: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：管理费、规费、税费等不另计取，应算入综合单价报价中；材料品牌要求见附表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价分析表

附表：材料品牌要求清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 产地 | 等级 | 详情 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水电材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电线 | 远东 | 无锡 | 一级 |  | 阻燃线 |
| 2 | 网络线 | 普天 | 南京 |  |  |  |
| 3 | 线管 | 中财 （工程专用） | 苏州 | 一级 |  |  |
| 4 | 线盒 | 中财 （工程专用） | 苏州 | 一级 | 盒/双盒 |  |
| 5 | 配电箱 | 正泰 | 广东 |  |  |  |
| 6 | PPR水管 | 中财 （工程专用） | 苏州 | 一级 |  |  |
| 7 | PVC排水管 | 中财 （工程专用） | 苏州 | 一级 |  |  |
| 8 | 电缆 | 宝胜 | 江苏 |  |  |  |
| 二 | 瓦工材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘合剂 | 贝彩 | 广东 |  |  |  |
| 2 | 水泥 | 海螺 | 南京 |  | 50kg | 通过国家质量认证 |
| 4 | 防水材料 | 九华 | 南京 |  |  | 通过国家质量认证 |
| 5 | 大理石胶 | 大力士 | 武汉 |  |  |  |
| 三 | 木工材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木工板 | 绿野 | 浙江 | E1 |  | 国家环保指标通过ISO9001认证E1级 |
| 2 | 双饰面板 | 绿野 | 浙江 | E0 |  | 国家环保指标通过ISO9001认证E0级 |
| 3 | 万能胶 | 汉高百得 | 广东 |  |  |  |
| 4 | 九厘板 | 绿野 | 浙江 | E1 |  | 国家环保指标通过ISO9001认证E1级 |
| 5 | 石膏板 | 泰山 | 山东 | E1 |  |  |
| 6 | 防水石膏板 | 泰山 | 山东 | E1 |  |  |
| 7 | 轻钢龙骨 | 泰山 | 山东 |  |  |  |
| 8 | 玻璃门定位门夹 | 喜开来 | 广东 |  |  |  |
| 9 | 1.8厚多层板 | 绿野 | 浙江 | E1 |  |  |
| 10 | 玻璃胶 | 道康宁 | 广东 |  |  |  |
| 四 | 油漆工材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 腻子粉 | 好帮手 | 南京 |  |  | 通过国家质量认证 |
| 2 | 901胶 | 宁扬 | 南京 |  |  | 通过国家质量认证 |
| 3 | 白乳胶 | 宁扬302 | 南京 |  |  | 通过国家质量认证 |
| 4 | 乳胶漆面漆 | 立邦净味120（三合一） 配套底漆 | 广州 |  |  | 国家一级标准（GB18581-2001） |
| 注：产品型号款式以本招标文件及现场样板间为准 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主材品牌 |  |  |  |
| 1 | 墙地砖 | 创锐/欧韵世家 | 广东 | 通过国家质量认证 |
| 2 | 装饰窗帘 | 优丽雅特 | 上海 |  |
| 3 | 工艺全实木门、门套 | 派奥/一品皇朝 | 南京 | 通过国家质量认证 |
| 4 | 淋浴房 | 海尚 | 南京 |  |
| 5 | 座便器 | 箭牌/九牧 | 广东 | 国家一级标准（GB18581-2001） |
| 6 | 立柱盆 | 箭牌/九牧 | 广东 | 国家一级标准（GB18581-2001） |
| 7 | 洁具五金 | 箭牌/九牧 | 福建 | 国家一级标准（GB18581-2001） |
| 8 | 门锁 | 名门 | 广东 |  |
| 9 | 门合叶 | 名门 | 广东 |  |
| 10 | 门吸 | 名门 | 广东 |  |
| 11 | 灯具 | 朗士/雷士 | 广东 |  |
| 12 | 开关面板 | 松日/正泰 | 上海/浙江 |  |
| 13 | 配电箱 | 松日/正泰 | 浙江 |  |
| 14 | 窗户移门 | 明宇/新银 | 广东 |  |
| 15 | 铝板 | 奥邦/樱花 | 浙江 |  |
| 注：产品型号款式以本招标文件及现场样板间为准 |  |  |  |  |

附表：承包人供应材料一览表

工程名称：南京财经大学桥头校区5、6、7号楼教师休息室装修改造工程

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| （1）报价（80分）：有效最低报价为评标基准价得满分80分，其他有效投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×80。 |  |
| （2）投标人资信状况（2分）：有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分；没有的不得分。 |  |
| （3）投标人的质量管理体系（2分）：投标人通过ISO9001质量体系管理认证得1分、ISO14001环境管理体系认证得1分，提供认证复印件并加盖公章；没有的不得分。 |  |
| （4）投标人同类项目业绩（3分）：近3年内具有同类业绩，合同金额在100万元以上的每提供一个得1分，最多得3分（提供合同复印件，加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式），没有的不得分。 |  |
| （5）施工组织设计方案（6分）。A、相对于本工程编写施工组织设计针对性较强的得2分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。B、对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。C、有安全文明施工及环境保护措施的得2分，描述一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分。 |  |
| （6）质保服务（7分）：具有完善、有效的质量保障方案的得3分，一般的得1分，描述不清或没有描述的不得分；质保期在本招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，最多得4分。 |  |

资质文件索引表

| 资质审核项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、营业执照副本复印件（加盖公章） |  |
| 2、税务登记证复印件（加盖公章） |  |
| 3、组织机构代码证复印件（加盖公章） |  |
| 4、企业资质证明：具有房屋建筑工程总承包三级和建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质（加盖公章） |  |
| 5、安全生产许可证复印件（加盖公章） |  |
| 6、法人授权书、委托代理人身份证明、委托代理人劳动合同证明、养老保险证明材料复印件（加盖公章） |  |
| 7、项目经理身份证明、资质证明（注册建造师建筑工程二级及以上资质且满三年、安全生产考核证B证）、劳动合同证明及养老保险证明材料复印件（加盖公章）、证明项目经理经历和业绩的合同（不少于二份，提供复印件，加盖公章、原件备查）。 |  |
| 8、投标人经历和业绩证明材料（2013年1月至2015年12月中标通知书或合同）复印件（加盖公章） |  |
| 9、提供近三年以来在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书（加盖公章）。 |  |

注：提供的所有复印件材料均需加盖公章。

附件三

回   执

请有意参与我校桥头校区5、6、7号楼教师休息室维修改造工程（NCZB20160121-工程07）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2016年3月21日前传真至(025)86718579报名，以便我校安排下一步工作。

单位（加盖公章）：                                                  年   月   日

| 公司名称 | 联系人 | 电话 | 手机 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |